上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平FA1004 万分之一100g/0.1mg电子分析天平电子天平电子秤

分类：0.1mg分析天平    更新：2026-10-30

技术参数

| 秤盘尺寸 | 90mm |
| --- | --- |
| 电源 | 交流电 |
| 校准方式 | 外部校准 |
| 精度 | 0.1mg |
| 称量范围 | 100g |

产品介绍

FA1004 电子分析天平

产品特点：

· 操作简便、清晰的液晶显示

· 采用具有良好耐腐蚀、抗冲击性能的ABS工程塑料，确保天平结构的轻便、坚固

· 内藏式下称吊钩，过载保护秤盘，秤盘下方配气流防风罩、显示屏防护罩

· 提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命

· 具有玻璃门运输保护锁，四面全透明的玻璃防风罩，一面铝合金背板

· 全量程范围去皮、四级防震、称量速度可调

· 全铝制天平底座，防止低频振动，机身更加稳固

· 计件、百分比称量

· 自动零位跟踪可调、超强过载保护

技术参数：

| 称量范围（ g） | FA1004 100；FA1104 110；FA124 120；FA1604 160；FA2004 200；FA2104 210；FA224 220；FA324 320；FA2104S 60/210 |
| --- | --- |
| 可读性（ mg ） | FA1004 0.1；FA1104 0.1/1 |
| 重复性（ mg ） | FA1004 ±0.1；FA1104 ±0.1/ ±1 |
| 线性（ mg ） | FA1004 ±0.2；FA1104 ±0.2/ ±2 |
| 校准砝码值（ g） | FA1004 100；FA1104 200；FA124 300；FA1604 200 |
| 校准方式 | FA1004 外部校准 |
| 秤盘尺寸（ mm ） | FA1004 Φ90 |
| 输出接口 | FA1004 RS232 |
| 电源 | FA1004 220V/50Hz、110V/60Hz |
| 功耗 | FA1004 12W |
| 净重（ Kg ） | FA1004 5.5 |
| 毛重（ Kg ） | FA1004 7.5 |
| 风罩有效容积（ mm ） | FA1004 165x150x200（长*宽*高） |
| 天平外形尺寸（ mm ） | FA1004 365x223x338（长*宽*高） |
| 包装外形尺寸（ mm ） | FA1004 500x310x450（长*宽*高） |
| 工作相对温度 | FA1004 5℃~40℃ |
| 相对湿度 | FA1004 ≤85% |