上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平可见分光光度计 721分光光度计

分类：可见分光光度计    更新：2026-10-30

技术参数

| 光源 | 20W/12V卤钨灯 |
| --- | --- |
| 光谱带宽 | 5nm |
| 波长范围 | 340~1000nm 波长最大允许误差：±3nm |
| 波长重复性 | ≤1.5nm |

产品介绍

721型可见分光光度计

本产品适用于对可见光谱区域内物质的含量进行定量分析，可广泛应用于工厂、学校、冶金、农业、食品、生化、环保、石油化工、医疗卫生及各科研等单位实验室。 带背光LCD液晶显示屏。 具有自动调0%（T）和100%（T）功能。 具有浓度因子设定和浓度设定的浓度直读功能。

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 单色器 | 自准式单色器，1200线全息光栅 |
| 检测器 | 硅光二极管 |
| 光源 | 20W/12V卤钨灯 |
| 光谱带宽 | 5nm |
| 波长范围 | 340~1000nm |
| 波长zui大允许误差 | ±3nm |
| 波长重复性 | ≤1.5nm |
| 杂散光 | ≤1.0%T（在360nm处） |
| 测定范围 | T: 0~199.9%T ，A: 0~1.999Abs , F: 0~9999 , C: 0~9999 |
| 透射比zui大允许误差 | ±1.0%T |
| 透射比重复性 | ≤±0.3%T |
| 稳定性 | 暗电流＜0.3%T、亮电流＜1.0%T |
| 电源 | 220V±22V 50Hz ±1 Hz |
| 尺寸 | 470×350×200（mm） |
| 重量 | 8kg |