上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平可见分光光度计 722分光光度计

分类：可见分光光度计    更新：2026-11-06

技术参数

| 光源 | 20W/12V卤钨灯 |
| --- | --- |
| 光谱带宽 | 4nm |
| 波长范围 | 325 ~ 1000nm 波长最大允许误差：±2nm |
| 波长重复性 | ≤1.0nm |

产品介绍

722型可见分光光度计

本产品适用于对可见光谱区域内物质的含量进行定量分析，可广泛应用于工厂、学校、冶金、农业、食品、生化、环保、石油化工、医疗卫生及各科研等单位实验室。 带背光LCD液晶显示屏。 具有自动调0%（T）和100%（T）功能。 宽大样品室，可选配10cm比色架。 具有浓度因子设定和浓度设定的浓度直读功能。 标准RS232通讯接口（722）。

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 单色器 | 自准式单色器，1200线全息光栅 |
| 检测器 | 硅光二极管 |
| 光源 | 20W/12V卤钨灯 |
| 光谱带宽 | 4nm |
| 波长范围 | 325 ~ 1000nm |
| 波长zui大允许误差 | ±2nm |
| 波长重复性 | ≤1.0nm |
| 杂散光 | ≤0.5%T（在360nm处） |
| 测定范围 | T：0~199.9%T ，A：0~1.999Abs，F：0~9999，C：0~9999 |
| 透射比zui大允许误差 | ±0.5%T |
| 透射比重复性 | ≤0.2%T |
| 稳定性 | 暗电流＜0.2%T、亮电流＜0.5%T |
| 电源 | 220V±22V 50Hz ±1Hz |
| 尺寸 | 470×350×200（mm） |
| 重量 | 10kg |