上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平AE124J触摸式彩屏天平 电子密度天平120g/0.1mg

分类：电子密度天平    更新：2026-10-31

技术参数

| 秤盘尺寸 | 90mm |
| --- | --- |
| 适用范围 | 液体和固体 |
| 精度 | 0.1mg |
| 称量范围 | 120g |

产品介绍

AE124J 触摸式密度天平

产品特点：

· 全彩大屏幕：真彩TFT液晶显示屏，提供丰富的称量显示信息

· 全屏触摸：符合实验室工作习惯，即使戴多双手套也可精确操作

· 密度功能：独立应用功能、通过阿基米德排水法的原理可实现液体、固体的密度测定、密度直读、减少了人工换算的繁琐性和人为误差

· 用户界面：应用双Metro配色方案,采用环保色彩，长时间工作眼睛也不会疲劳

· 用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程

· 内置程序：标配的便于使用的内置应用程序，以用于各种称量任务

· 显示屏防护罩：提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命

· 玻璃门运输保护锁：有效的提供天平的运输保护

· 全铝制底座设计：防止低频震动，增强称量稳定性

· 输出接口：RS232。 产品

技术参数：

| 显示方式 | AE124J 4.3寸彩色液晶触摸屏 |
| --- | --- |
| 可读性（ mg ） | AE124J 0.1；AE224J 1 |
| 最大称量值（ g） | AE124J 120；AE224J 220；AE323J 320；AE523J 520 |
| 重复性（ mg ） | AE124J ±0.1；AE224J ±1 |
| 最大允许误差（ mg ） | AE124J ±0.2；AE224J ±2 |
| 标配校准校码值（ g） | AE124J 100；AE224J 200；AE323J 200；AE523J 500 |
| 类型 | AE124J 外部校准 |
| 密度测试种类 | AE124J 固体（标准、非标、浮体）、液体（配参考铅锤块） |
| 秤盘尺寸（ mm ） | AE124J Φ90 |
| 风罩尺寸（ mm ） | AE124J 160*165*200（长*宽*高） |
| 天平外形尺寸（ mm ） | AE124J 365*223*338（长*宽*高） |
| 包装外形尺寸（ mm ） | AE124J 500*310*450（长*宽*高） |
| 毛重（ Kg ） | AE124J 7.5 |
| 净重（ Kg ） | AE124J 5.5 |
| 电源 | AE124J DC: 12V |
| 功率 | AE124J 12W |
| 环境温度 | AE124J 5~40 ℃ |
| 相对湿度 | AE124J ≤85% |