上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平ESH124全触摸屏电子水分测定仪

分类：水分快速测定仪    更新：2026-10-28

技术参数

| 电源 | AC：220V±10%；50Hz±1Hz |
| --- | --- |
| 精度 | 0.1mg |
| 称量范围 | 120g |

产品介绍

ESH124 全触摸屏电子水分测定仪（120g/0.1mg）

产品特点：

· 操作流程全程提示

· 600W石英卤素灯，可持续工作10000小时

· 加热盖防跌落设计

· 自然空气对流气道设计

· 开盖断电保护装置

· 工作台面板侦测功能

· 专业锄型电源线设计

· 可拆卸式加热灯管设计

技术参数：

|  | ESH122 | ESH123 | ES124 |
| --- | --- | --- | --- |
| 称量范围（ g） | 120 |  |  |
| 可读性（ mg ） | 5 | 1 | 0.1 |
| 水分可读精度 | 0.01% | 0.01% | 0.001% |
| 传感器 | 电磁力 |  |  |
| 显示方式 | 4.3寸 TFT （系统触摸屏） |  |  |
| 重复性（样品重量） | ±0.5%；±0.2%（2g;10g） | ±0.25%；±0.05%（2g;10g） | ±0.1%；±0.03%（2g;10g） |
| 测试结果显示 | 水分 %M、水分g；干重%S、干重g；干湿比%M/S |  |  |
| 样品盘尺寸（ mm ） | Φ100 |  |  |
| 净重（ Kg ） | 5.8 |  |  |
| 毛重（ Kg ） | 7.8 |  |  |
| 外形尺寸（ mm ） | 380x200x210（长*宽*高） |  |  |
| 包装外形尺寸（ mm ） | 500x310x450（长*宽*高） |  |  |
| 工作相对温度 | 5℃~40℃ |  |  |
| 加热方式 | 标准、渐进、阶梯 |  |  |
| 温度范围 | 40℃~180℃ |  |  |
| 测量模式 | 自动、手动、定时、损失量 |  |  |
| 电源 | AC：220V±10%；50Hz±1Hz |  |  |
| 功耗 | Max 800W |  |  |
| 时间设定 | 1~99分钟 |  |  |
| 储存历史数据 | 36组 |  |  |