上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平DLX-0520-3低温冷却循环机

分类：低温冷却循环机    更新：2026-10-28

技术参数

| 温度范围 | 5~40℃ 制冷量@20℃（室温）：2500W 循环泵最大压力：3bar 循环泵最大流量：50L/min |
| --- | --- |

产品介绍

DLX-0520-3 低温冷却循环机（5-40°C）

产品特点：

· DLX系列低温冷却循环机采用液晶显示微电脑温度控制系统，专业设计的PID数字控制技术极大的提高了控温精度

· 温度波动度达到±0.1℃

· 精心设计的无氟制冷系统制冷效率高，降温快，能长时间工作

· 冷却循环水泵压力，流量可调节

· 大开口液槽实现了一机两用，既可外循环冷却，又可在槽内实验使用，节省了费用和空间

· 仪器广泛应用于原子吸收光谱仪、质谱仪、X射线荧光光谱仪、旋转蒸发仪、发酵装置、生物制药反应釜等

技术参数：

|  | DLX0520-1 | DLX0520-3 |
| --- | --- | --- |
| 温度范围 ℃ | 5~40 |  |
| 制冷量 @20℃（室温） | 2500W |  |
| 循环泵最大压力 bar | 1 | 3 |
| 循环泵最大流量 L/ min | 30 | 50 |
| 液槽开口尺寸 /深度（ mm ） | 320 ×230/220 |  |
| 液槽容积（ L) | 20 |  |
| 净重（ Kg ） | 88 |  |
| 毛重（ Kg ） | 113 |  |
| 外形尺寸（ mm ） | 645 × 545 × 1000 |  |
| 包装外形尺寸（ mm ） | 810 ×655 × 1100 |  |